操作系统OSLAB部分考试题集

按照难度级数为简单、中等、难三个等次，共提供5*13道题目供选择。

其中，基于每一个5道题目里面包含1道简单，1道困难，3道中等的方法出题目，一共给出3组题目，老师可以根据题目涉及的内容以及考试的其他考察点重新组合。

题目集A

- 下面对于传送指令MOV使用不合理的是？（）

  - MOV AX,1234H

  - MOV AX,[DI][BX]

  - MOV SI,AX

  - MOV DS,CS

【简单】【汇编指令】【答案D】

- FAT12文件系统中，其根目录区的第一个字节位于偏移（）处

  - 0x2500

  - 0x2600

  - 0x2700

  - 0x2800

解释：19*512 = 9728 = 0x2600

【中等】【FAT12文件系统】【答案B】

- 在Oranges一书的实现中，进程切换的过程中，esp指向的位置不包括以下哪个区域（）

  - 进程栈

  - 进程表

  - 内核栈

  - 进程体

【中等】【进程】【答案D】

- 假设 EFLAGS 中 IOPL 为 1,CPL 取（）时能执行 I/O 敏感指令。

  - -1

  - 0

  - 2

  - 3

【中等】【特权级&IO】【答案B】

- 对于以下代码片段（取自oranges一书），不正确的是（）

LABEL_FILE_LOADED:

call killMotor	;关闭软驱马达

;加载GDTR

lgdt	[GdtPtr]

;关中断

cli

;打开地址线A20

in		al, 92h

or		al, 00000010h

out		92h, al

;切换

mov		eax, cr0

or		eax, 1

mov		cr0, eax

;跳转 SelectorFlatC是GDT选择子

jmp		dword SelectorFlatC:(BaseOfLoader*10h+LABEL_PM_START)

  - dword指定的是32位数据类型

  - 此代码片段的作用是Loader进入实模式

  - BaseOfLoader*10h+LABEL_PM_START是为了计算loader中出现的标号变量的物理地址

  - GDTR是全局描述符寄存器

【难】【实模式和保护模式】【答案B】

题目集B

- 下图为一个 FAT12 文件系统 1.44M 软盘的分区结构,I,II,III,IV 四个部分分别为：

  - 数据区, 根目录区, Fat2, Fat1

  - Fat1, Fat2, 根目录区，数据区

  - 根目录区，数据区，Fat1, Fat2

  - 根目录区，Fat1，Fat2，数据区

【简单】【FAT12文件系统】【答案B】

- 进程表初始化不包括以下哪个部分的内容

  - 寄存器CS

  - LDT

  - GDT

  - 寄存器GS

【中】【进程】【答案C】

- 在汇编中,常用到$和$$。假设程序被编译后的开始地址为 0x7c00,当前行被汇编后的地址为 0x7c09,请问 0x0010-($-$$)为?

  - 0x7

  - 0x1

  - 0x7c01

  - 0x7c07

【中】【汇编指令】【答案A】

- 保护模式中的选择子，其用以寻址描述符的偏移地址是（）位

  - 12

  - 13

  - 14

  - 15

【中】【实模式和保护模式】【答案B】

- 实模式下，进入中断处理程序的过程是：根据中断类型码N，计算N×（），得到中断向量的地址，取得的段地址存入（），偏移量存入（），CPU转入中断处理程序。

  - 4, CS, IP

  - 4, DS, BP

  - 8, CS, BP

  - 8, DS, IP

【难】【中断】【答案A】

题目集C

- 操作系统实验中，进程实现有四个要素，分别为进程表、进程体、TSS和（）

  - LDT

  - GDT

  - IDT

  - IOPL

【简单】【进程】【答案B】

- 文件为目录时，根目录区条目格式属性DIR_Attr的值为（）

  - 0x00

  - 0x01

  - 0x10

  - 0x20

【中】【FAT12文件系统】【答案C】

- 中断向量表最多包含（）个中断向量？

  - 128

  - 256

  - 512

  - 1024

【中】【中断】【答案B】

- 操作系统实验的实现中，Loader的作用不包括下面哪一项？

  - 加载内核入内存

  - 启动内存分页

  - 切换堆栈和GDT

  - 进入保护模式

【中】【实模式和保护模式】【答案C】

- 在段寄存器正常使用的情况下,(SI)=3678H,(CS)=4000H,(DS)=5000H, 执行 MOV AX,[SI+3]后,(AX)的值由存储器（）地址处取得。

  - 7681H

  - 8678H

  - 43681H

  - 53681H

【难】【汇编指令】【答案D】